TÚRÓFALVI ÉTTEREM ÉS MANUFAKTÚRA

Tartalom

1. Projektleírás és célkitűzések	5

A projekt fő tervezési szempontjai	5

2. Vizsgakövetelményeknek való megfelelés	6

3. A vállalat és a hálózati környezet bemutatása	7

Telephelyek áttekintése	7

Tervezési filozófia	7

4. Logikai és fizikai topológia	8

Logikai topológia - kulcselemek	8

Fizikai topológia - kulcselemek	8

5. IP címzési terv és VLAN struktúra	9

VLAN táblázat	9

Eszközök és fő IP-címek	9

IPv6 címzés	10

6. Telephely A - Iroda és központi szerverhálózat	10

Központi router (R1) szerepe	10

Központi switchek (SW1-SW3) szerepe	10

Központi szolgáltatások röviden	10

7. Telephely B - gyár	12

R2 feladatai	12

R3 feladatai	12

SW4 jellemzői	12

8. Telephely C - Étterem	14

R4 feladatai	14

R5 és SW6 - WiFi / Cash környezet	14

WiFi hálózat biztonsági szabályai	14

9. Forgalomirányítás, WAN és VPN kapcsolatok	18

Statikus forgalomirányítás	18

Dinamikus forgalomirányítás - OSPF	18

VPN / tunnel kapcsolat	18

10. NAT, ACL és biztonsági megoldások	19

Dinamikus NAT és PAT	19

Statikus NAT	19

SSH hozzáférés korlátozása	19

WiFi ACL logika	19

11. Windows Server 2019 szolgáltatások	21

Alapbeállítások	21

Active Directory Domain Services	21

DNS szolgáltatás	21

IIS webszerver	21

Fájl- és nyomtatómegosztás	22

Csoportházirendek (GPO)	22

Automatizált mentés	22

12. Linux szerver és automatizálás	24

Linux szerver alapadatai	24

DHCP szolgáltatás	24

Automatizált audit és cron	24

Biztonsági megfontolások	24

13. Programozott hálózatkonfiguráció	26

A script fő lépései	26

Automatizált konfiguráció előnyei	26

14. Tesztelés és működés igazolása	27

Tesztelési checklist	27

Példák a dokumentálható tesztekre	27

15. Összegzés	29

A projekt legfontosabb eredményei	29

Továbbfejlesztési lehetőségek	29

16. Mellékletek és konfigurációs kivonatok	30

Melléklet A - R1 központi router konfiguráció kivonata	30

Melléklet B - SW1 központi switch kivonata	30

Melléklet C - SW2 és SW3 kivonat	30

Melléklet D - R2 WAN és OSPF kivonat	31

Melléklet E - R3 gyári router kivonat	31

Melléklet F - R4 irodai router kivonat	32

Melléklet G - R5 IPv4/IPv6 és WiFi kivonat	32

Melléklet H - Windows Server kivonat	32

Melléklet I - Linux Server kivonat	33

17. Eszközprofil - R1 központi router	34

Ellenőrzéshez ajánlott parancsok	34

18. Eszközprofil - SW1 és SW2	36

Ellenőrzéshez ajánlott parancsok	36

19. Eszközprofil - SW3	38

Ellenőrzéshez ajánlott parancsok	38

20. Eszközprofil - R2 WAN / OSPF router	40

Ellenőrzéshez ajánlott parancsok	40

21. Eszközprofil - R3 gyári router	42

Ellenőrzéshez ajánlott parancsok	42

22. Eszközprofil - R4 irodai router	44

Ellenőrzéshez ajánlott parancsok	44

23. Eszközprofil - R5 és SW6	45

Ellenőrzéshez ajánlott parancsok	45

1. Túrófalvi Étterem és Manufaktúra Története

2. Projektleírás és célkitűzések

A projekt során egy fiktív, de valós vállalati igényekhez igazított informatikai rendszert terveztünk és építettünk fel a Túrófalvi Étterem és Manufaktúra számára. A cél egy olyan több telephelyes hálózat kialakítása volt, amely egyszerre támogatja a napi működést, a központi szerveres szolgáltatásokat és a biztonságos telephelyek közötti kommunikációt.

Három telephelyet lefedő hálózat tervezése

VLAN alapú szegmentálás

Windows és Linux szerver integráció

Statikus és dinamikus forgalomirányítás

NAT, ACL, VPN és automatizálási megoldások beépítése

Projekt áttekintő topológia

A projekt fő tervezési szempontjai

A rendszer legyen áttekinthető, könnyen bővíthető és demonstrálható vizsgakörnyezetben is.

A központi szolgáltatások egyértelműen a szerver VLAN-ban helyezkedjenek el.

A felhasználói hálózatok funkció szerint váljanak szét (admin, éttermi, gyári, irodai).

A klienshálózatok automatikus IP címkiosztást kapjanak DHCP relay használatával.

A szerveroldali szolgáltatások központilag menedzselhetők legyenek Active Directory segítségével.

3. Vizsgakövetelményeknek való megfelelés

A projektet úgy terveztük meg, hogy minél több vizsgakövetelményt ténylegesen demonstráljon. Az alábbi táblázat összefoglalja, hogy a beadott anyag mely elvárásoknak felel meg a konfigurációk alapján.

| Követelmény | Állapot | Megvalósítás |
| --- | --- | --- |
| Legalább 3 telephely | Teljesült | Étterem, Gyár, Iroda |
| Több VLAN kialakítása | Teljesült | 10 különböző VLAN szerepel a tervben |
| L2/L3 redundancia | Teljesült | RSTP, EtherChannel, több switch kapcsolat |
| IPv4 és IPv6 használata | Teljesült | R5 és SW6 esetén IPv6 konfiguráció is készült |
| Vezeték nélküli hálózat | Teljesült | WiFi VLAN és szabályozott elérés |
| Statikus és dinamikus routing | Teljesült | Statikus útvonalak + OSPF |
| Statikus és dinamikus NAT | Teljesült | Static NAT és PAT/NAT pool |
| WAN összeköttetés | Teljesült | Soros WAN hálózatok és ISP router |
| VPN kapcsolat | Teljesült | Tunnel interfész a telephelyek között |
| Programozott konfiguráció | Teljesült | Netmiko alapú Python script |
| Router biztonsági funkciók | Teljesült | ACL-ek, SSH korlátozás |
| Linux és Windows szerver | Teljesült | Windows Server 2019 + Debian |

A dokumentációban a további fejezetek részletesen bemutatják az egyes követelményekhez tartozó eszközöket, konfigurációs elveket és a tesztelés módját.

4. A vállalat és a hálózati környezet bemutatása

A Túrófalvi Étterem és Manufaktúra egy képzeletbeli vállalat, amely éttermi és manufakturális tevékenységet végez. A vállalat működéséhez külön adminisztrációs, gyártási, szerveres és irodai hálózati egységekre van szükség. Ennek megfelelően a teljes infrastruktúra három telephelyre és több logikai hálózatra tagolódik.

Telephelyek áttekintése

| Telephely | Fő funkció | Kulcsfontosságú eszközök |
| --- | --- | --- |
| Telephely A | Iroda és központi szerverhálózat | R1, SW1, SW2, SW3, Windows Server, Linux Server |
| Telephely B | Gyár | R2, R3, SW4 |
| Telephely C | Étterem | R4, SW5, valamint külön IPv4/IPv6 WiFi környezet R5, SW6 |

Tervezési filozófia

Funkció szerinti szétválasztás VLAN-okkal.

A menedzsment és a szerverhálózat elkülönítése a felhasználói hálózatoktól.

A telephelyek közötti átjárhatóság statikus útvonalakkal és OSPF-fel.

A publikus és privát forgalom szabályozása NAT segítségével.

Távoli adminisztráció kizárólag szabályozott SSH hozzáféréssel.

Telephelyek logikai felosztása

5. Logikai és fizikai topológia

A hálózat logikai szinten routerekkel, switchekkel, szerverekkel és klienshálózatokkal épül fel. Fizikai szinten az egyes telephelyeket WAN kapcsolat és alagút köti össze, a telephelyen belül pedig több switch és router-on-a-stick modell biztosítja a VLAN-ok működését.

Logikai topológia - kulcselemek

Központi szerver VLAN a Windows és Linux kiszolgálók számára

Management VLAN a hálózati eszközök menedzselésére

Adminisztrációs, éttermi, gyári és irodai kliens VLAN-ok

Site-to-site jellegű kapcsolat tunnel interfésszel

Router-on-a-stick modell az alhálózatok kiszolgálására

Fizikai topológia - kulcselemek

Soros WAN interfészek az ISP irányába

FastEthernet/GigabitEthernet trunk kapcsolatok a switch-ek között

EtherChannel összeköttetések a központi switcheknél

Szerverek külön switch portokra kötve a szerver VLAN-ban

Kliensportok access módba állítva a megfelelő VLAN-okra

KÉP HELYE - Fizikai topológiai rajz

Ábrahely: Fizikai topológiai rajz

6. IP címzési terv és VLAN struktúra

A hálózati címzési terv célja az átlátható hierarchia kialakítása. A projekt során minden logikai egység külön /24-es hálózatot kapott, így a konfiguráció és a hibakeresés egyszerűbbé vált. A menedzsment, szerver, adminisztrációs és klienshálózatok egymástól jól elkülönülnek.

VLAN táblázat

| VLAN ID | Név | Hálózat | Funkció |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 | Management | 10.1.110.0/24 | Hálózati eszközök menedzsmentje |
| 115 | Management2 | 10.2.115.0/24 | Gyári menedzsment hálózat |
| 116 | Management3 | 10.3.116.0/24 | Irodai menedzsment hálózat |
| 120 | Admin | 10.1.120.0/24 | Adminisztráció / belső klienshálózat |
| 125 | Admin2 | 10.2.125.0/24 | Gyári adminisztráció |
| 130 | Server | 10.1.130.0/24 | Windows és Linux szerverek |
| 140 | FirstFloor | 10.1.140.0/24 | Étterem alsó szint klienshálózat |
| 150 | SecondFloor | 10.1.150.0/24 | Étterem felső szint klienshálózat |
| 160 | FactoryOffice | 10.2.160.0/24 | Gyári irodai szegmens |
| 165 | FactoryOffice2 | 10.3.165.0/24 | Irodai kliensszegmens |

Eszközök és fő IP-címek

| Eszköz | IP-cím / fő interfész | Szerep |
| --- | --- | --- |
| R1 | 10.1.110.1 / 99.99.90.2 | Központi éttermi router, NAT, tunnel, statikus routing |
| SW1 | 10.1.110.4 | Elsődleges központi switch, RSTP prioritás, trunk és EtherChannel |
| SW2 | 10.1.110.5 | Másodlagos központi switch |
| SW3 | 10.1.110.6 | Szerver és admin switch |
| Windows Server | 10.1.130.10 | AD DS, DNS, IIS, GPO, fájl- és nyomtatómegosztás, backup |
| Linux Server | 10.1.130.20 | DHCP, Python audit script, cron automatizálás |
| R2 | 99.99.91.2 / 10.10.1.1 / 10.10.1.5 | Központi WAN router, OSPF, NAT, tunnel |
| R3 | 10.2.115.1 / 10.2.125.1 / 10.2.160.1 | Gyári router, router-on-a-stick, DHCP relay |
| SW4 | 10.2.115.2 | Gyári switch |
| R4 | 10.3.116.1 / 10.3.165.1 | Irodai router, router-on-a-stick, DHCP relay |
| SW5 | 10.3.116.2 | Irodai switch |
| R5 | 10.1.110.1 / 99.99.92.2 | IPv4/IPv6 és WiFi hálózatot kiszolgáló router |
| SW6 | 10.1.110.2 | IPv4/IPv6 switch, WiFi és Cash VLAN |

IPv6 címzés

A projekt az IPv6 használatát is demonstrálja. Az IPv6 tartomány a WiFi és a kapcsolódó menedzsment környezetben jelenik meg.

| Elem | IPv6 hálózat / cím | Megjegyzés |
| --- | --- | --- |
| R5 Serial | 7a4c:15e9::2/126 | ISP felőli kapcsolat |
| VLAN 110 | 2a02:ab8:4521:110::/64 | Management |
| VLAN 120 | 2a02:ab8:4521:120::/64 | Cash |
| VLAN 130 | 2a02:ab8:4521:130::/64 | WiFi |
| SW6 VLAN110 | 2a02:ab8:4521:110::2/64 | Switch menedzsment |

7. Telephely A - Iroda és központi szerverhálózat

Telephely A a projekt központi egysége. Itt található a Windows Server 2019, a Debian Linux DHCP szerver, valamint a központi router és három switch. Ezen a telephelyen valósul meg a legtöbb szerveroldali szolgáltatás, így ez tekinthető a vállalat központi infrastruktúrájának.

Központi router (R1) szerepe

Default route az ISP irányába: 0.0.0.0/0 -> 99.99.90.1

Statikus útvonalak a 10.2.0.0/16 és 10.3.0.0/16 hálózatokhoz

Router-on-a-stick alinterfészek a 110, 120, 130, 140 és 150 VLAN-okhoz

DHCP relay a 120, 140 és 150 VLAN-okban a Linux szerver felé

Tunnel interfész a másik telephely központi routeréhez

Dinamikus NAT pool és két statikus NAT hozzárendelés a szerverekhez

Központi switchek (SW1-SW3) szerepe

| Eszköz | Fő szerep | Jellemzők |
| --- | --- | --- |
| SW1 | Elsődleges központi switch | RSTP priority 4096, trunkok, EtherChannel |
| SW2 | Másodlagos központi switch | RSTP priority 8192, access VLAN 150 |
| SW3 | Szerver/admin switch | Szerver portok VLAN130-ban, admin portok VLAN120-ban |

Központi szolgáltatások röviden

| Szolgáltatás | Eszköz | Megjegyzés |
| --- | --- | --- |
| Active Directory | Windows Server | Domain: turofalvi.local |
| DNS | Windows Server | Forward és reverse zone |
| DHCP | Linux Server | DHCP relay segítségével több VLAN számára |
| Webszerver | Windows Server | IIS, HTTP/HTTPS |
| Fájlmegosztás | Windows Server | KOZOS és Softwares megosztás |
| Nyomtatómegosztás | Windows Server | Turofalvi-Nyomtato |

Gyári telephely topológia

8. Telephely B - gyár

A gyári telephelyet két router és egy switch képviseli. A WAN oldalon R2 kapcsolódik az ISP-hez és OSPF segítségével kapcsolatot tart fenn a helyi routerekkel, míg R3 végzi a gyári VLAN-ok kiszolgálását router-on-a-stick módszerrel.

R2 feladatai

WAN kapcsolat az ISP irányába a 99.99.91.2 címmel

Statikus útvonal a központi 10.1.0.0/16 hálózat felé a tunnel irányába

Két OSPF pont-pont kapcsolat a helyi routerek felé

NAT pool a 10.2.0.0/16 és 10.3.0.0/16 hálózatokra

Default-information originate az OSPF folyamatban

R3 feladatai

VLAN 115, 125 és 160 kiszolgálása alinterfészekkel

DHCP relay a 125 és 160 VLAN-okban a Linux szerver felé

OSPF hirdetés a 10.2.0.0/16 hálózatra

Passzív interfészek használata a helyi szegmensek felé

SW4 jellemzői

| VLAN | Feladat | Porttípus |
| --- | --- | --- |
| 115 | Menedzsment | Trunk + switch IP |
| 125 | Admin2 | Access |
| 160 | FactoryOffice | Access |

Gyári telephely topológia

9. Telephely C - Étterem

Az irodai telephely R4 és SW5 eszközökkel valósul meg. Emellett külön demonstrációként megjelenik egy IPv4/IPv6 alapú WiFi és cash hálózat R5 és SW6 segítségével. Ez a rész fontos, mert egyszerre mutatja be a vezeték nélküli hálózatot, az ACL alapú szűrést és az IPv6 használatát.

R4 feladatai

VLAN 116 és 165 kiszolgálása alinterfészekkel

DHCP relay a 165 VLAN-ban a Linux szerver irányába

OSPF hirdetés a 10.3.0.0/16 hálózatra

R5 és SW6 - WiFi / Cash környezet

| Eszköz / VLAN | Feladat | Megjegyzés |
| --- | --- | --- |
| R5 | IPv4 és IPv6 útválasztás | WiFi és Cash szegmensek kezelése |
| VLAN110 | Management | IPv4 + IPv6 menedzsment |
| VLAN120 | Cash | Klienshálózat |
| VLAN130 | WiFi | Szabályozott hozzáférés ACL segítségével |
| SW6 | L2 switch | Dual IPv4/IPv6 preferencia |

WiFi hálózat biztonsági szabályai

Az ONLY_OUTSIDE_WIFI ACL megakadályozza, hogy a WiFi hálózat a belső privát IPv4 tartományokat elérje.

Az ONLY_OUTSIDE_WIFI_V6 szabály hasonló logikát alkalmaz IPv6 környezetben.

DHCP és DNS forgalom engedélyezett, a belső hálózat felé irányuló közvetlen forgalom tiltott.

Éttermi telephely topológia

IPv6 és WiFi ACL tesztképek

IP cím kérés ACL tiltás ISP ping

10. Forgalomirányítás, WAN és VPN kapcsolatok

A rendszerben statikus és dinamikus forgalomirányítás is megjelenik. A statikus routing elsősorban a központi kapcsolatoknál és az ISP irányában szükséges, míg a dinamikus routingot az OSPF biztosítja a távoli hálózatok automatikus hirdetéséhez.

Statikus forgalomirányítás

| Eszköz | Statikus útvonal típusa | Cél |
| --- | --- | --- |
| R1 | Default route | Internet / ISP elérés |
| R1 | 10.2.0.0/16, 10.3.0.0/16 | Távoli telephelyek elérése |
| R2 | Default route | Internet / ISP elérés |
| R2 | 10.1.0.0/16 | Központ elérése tunnelön keresztül |
| R5 | IPv4 default + IPv6 default | WiFi / cash környezet külső elérése |

Dinamikus forgalomirányítás - OSPF

R2, R3 és R4 eszközökön OSPF folyamat működik.

Minden fontos hálózat az area 0-ba kerül hirdetésre.

A helyi klienshálózati interfészek passzívak, így hirdetés történik, de szomszédság nem épül fel rajtuk.

A WAN kapcsolatok pont-pont OSPF hálózatként vannak konfigurálva.

VPN / tunnel kapcsolat

R1 és R2 között Tunnel0 interfész működik.

R1 tunnel címe: 192.168.1.1/30

R2 tunnel címe: 192.168.1.2/30

A tunnel célja a távoli központok közötti logikai összekapcsolás.

Tunnel interfész teszt

10.2.125.111-ről

11. NAT, ACL és biztonsági megoldások

A projekt fontos része volt a hálózati biztonság és a címfordítás megvalósítása. A rendszerben egyszerre jelenik meg dinamikus NAT, statikus NAT, hozzáférés-szabályozás és korlátozott távoli adminisztráció.

Dinamikus NAT és PAT

R1 NAT pool: 193.128.40.3 - 193.128.40.14

R2 NAT pool: 193.128.43.1 - 193.128.43.14

R5 NAT pool: 193.128.44.1 - 193.128.44.14

Az inside source list alapú overload a belső hálózat internetelérését biztosítja.

Statikus NAT

| Belső cím | Publikus cím | Cél |
| --- | --- | --- |
| 10.1.130.10 | 193.128.40.1 | Windows Server publikálása |
| 10.1.130.20 | 193.128.40.2 | Linux Server publikálása |

SSH hozzáférés korlátozása

Az SSH-ACCESS standard ACL csak a meghatározott hálózatokból engedélyezi a távoli hozzáférést.

Az admin felhasználó helyi adatbázisból hitelesítve léphet be.

Csak SSH v2 engedélyezett, a VTY vonalak ACL-lel védettek.

WiFi ACL logika

DHCP és DNS forgalom explicit engedélyezése.

A belső privát IPv4 tartományok felé irányuló forgalom tiltása.

IPv6 esetén a belső /48 tartomány felé irányuló forgalom tiltása.

NAT működési teszt

ACL működési teszt (ssh tiltás)

12. Windows Server 2019 szolgáltatások

A központi Windows kiszolgáló a projekt egyik legfontosabb eleme. A szerver biztosítja a tartományi környezetet, a névfeloldást, a webes szolgáltatást, a fájlmegosztást, a nyomtatómegosztást, a csoportházirendeket és az automatizált szoftverterítést is.

Alapbeállítások

| Windows Server alapadatai |  |
| --- | --- |
| Operációs rendszer | Windows Server 2019 (Desktop Experience) |
| Szervernév | TUROFALVI-SRV |
| IP-cím | 10.1.130.10 |
| Domain | turofalvi.local |
| DNS | Saját maga |

Active Directory Domain Services

Új erdő létrehozása: turofalvi.local

OU struktúra: Computers, Servers, Users / Checkout / IT / Management

Biztonsági csoportok: Checkout Group, IT Group, Management Group

IT és Management felhasználók emelt jogosultsággal, Checkout normál jogosultsággal

| Név | Felhasználónév | Szervezeti egység |
| --- | --- | --- |
| Turo Adrian | turoadrian | IT |
| Nyalka Hartya | nyalkahartya | IT |
| Dollar Mari | dollarmari | Checkout |
| Spike Valentino | spikey | Management |
| Nuovamontagna Florianus | montagna | Management |

DNS szolgáltatás

Forward Lookup Zone: turofalvi.local

Reverse Lookup Zone létrehozva

PTR rekordok működnek

Ellenőrzés: nslookup turofalvi.local

IIS webszerver

Weboldal elérhető HTTP és HTTPS kapcsolaton

Root mappa: C:\inetpub\wwwroot\index.html

PowerShell alapú self-signed tanúsítvány létrehozása

443-as port binding konfigurálása

Fájl- és nyomtatómegosztás

| Erőforrás | Elérési út | Cél |
| --- | --- | --- |
| KOZOS | \\TUROFALVI-SRV\KOZOS | Közös állománytárolás |
| Softwares | \\TUROFALVI-SRV\Softwares | MSI csomagok és háttérkép |
| Nyomtató | \\TUROFALVI-SRV\Turofalvi-Nyomtato | Központi nyomtató elérés |

Csoportházirendek (GPO)

Háttérkép automatikus beállítása a Softwares megosztásból

Logon script a NETLOGON megosztásból

Nyomtató automatikus hozzárendelése a Checkout OU-n

VLC és Google Chrome automatikus telepítése MSI csomagból

Automatizált mentés

Windows Server Backup használata

Teljes szerver mentés napi ütemezéssel

Célmeghajtó: külön tárhely / meghajtó

KÉP HELYE - AD felhasználók és OU-k képe

AD felhasználók és OU-k képe (ide kerülhet screenshot, topológia, teszt vagy konfigurációs kép)

Ábrahely: AD felhasználók és OU-k képe

KÉP HELYE - DNS és IIS beállítások képe

DNS és IIS beállítások képe (ide kerülhet screenshot, topológia, teszt vagy konfigurációs kép)

Ábrahely: DNS és IIS beállítások képe

KÉP HELYE - GPO és software deployment képe

GPO és software deployment képe (ide kerülhet screenshot, topológia, teszt vagy konfigurációs kép)

Ábrahely: GPO és software deployment képe

13. Linux szerver és automatizálás

A Debian Linux szerver a DHCP szolgáltatást biztosítja a teljes rendszer számára, emellett automatizált hálózati ellenőrző funkciókat is ellát Python és cron használatával. Ez a kiszolgáló a szerver VLAN-ban, statikus IP címmel üzemel.

Linux szerver alapadatai

| Linux szerver alapadatai |  |
| --- | --- |
| Operációs rendszer | Debian |
| IP-cím | 10.1.130.20 |
| Alhálózat | VLAN 130 - Server |
| Fő szolgáltatás | isc-dhcp-server |
| Kiegészítő funkció | Python alapú Cisco audit script |

DHCP szolgáltatás

Az isc-dhcp-server oszt ki IP címet több VLAN számára.

A DHCP relay miatt nem csak a helyi VLAN, hanem távoli klienshálózatok is kaphatnak címet.

A subnetekben meg van adva a range, az alapértelmezett gateway és a DNS szerver.

A lease fájl és a journalctl parancs segítségével ellenőrizhető a működés.

| VLAN / hálózat | Példa tartomány | Gateway |
| --- | --- | --- |
| 10.1.120.0/24 | 10.1.120.111 - 10.1.120.161 | 10.1.120.1 |
| 10.1.140.0/24 | 10.1.140.111 - 10.1.140.161 | 10.1.140.1 |
| 10.1.150.0/24 | 10.1.150.111 - 10.1.150.161 | 10.1.150.1 |
| 10.2.125.0/24 | 10.2.125.111 - 10.2.125.161 | 10.2.125.1 |
| 10.2.160.0/24 | 10.2.160.111 - 10.2.160.161 | 10.2.160.1 |
| 10.3.165.0/24 | 10.3.165.111 - 10.3.165.161 | 10.3.165.1 |

Automatizált audit és cron

A Python script Netmiko használatával SSH kapcsolódik Cisco eszközökhöz.

Lekérdezett parancsok például: show ip interface brief, show vlan brief, show interfaces trunk.

A script riportfájlt hoz létre időbélyeggel a reports mappában.

A cron napi futtatással automatizálja az auditot és naplózza a futást.

Biztonsági megfontolások

Tesztkörnyezetben felhasználónév + jelszó alapú SSH kapcsolat szerepel.

Éles környezetben ajánlott lenne a titkok biztonságos kezelése és a kulcs alapú hitelesítés.

A szerver központi szerepe miatt fontos a statikus címzés és a szolgáltatások indulásának ellenőrzése.

KÉP HELYE - DHCP lease és service status képe

DHCP lease és service status képe (ide kerülhet screenshot, topológia, teszt vagy konfigurációs kép)

Ábrahely: DHCP lease és service status képe

KÉP HELYE - Python audit script és cron log képe

Python audit script és cron log képe (ide kerülhet screenshot, topológia, teszt vagy konfigurációs kép)

Ábrahely: Python audit script és cron log képe

14. Programozott hálózatkonfiguráció

A projekt egyik erőssége, hogy nem csak manuális hálózati konfigurációkat tartalmaz, hanem programozott megközelítést is. A Netmiko alapú Python script képes SSH kapcsolaton keresztül portbeállításokat végrehajtani Cisco eszközökön, ezzel gyorsítva a telepítést és csökkentve az emberi hibák lehetőségét.

A script fő lépései

Kapcsolati adatok bekérése: eszköz címe, felhasználónév, jelszó.

Kapcsolat létrehozása a megadott Cisco IOS eszközzel.

Az előre definiált interfészlistán végighaladva access vagy trunk konfiguráció küldése.

Lehetőség a futó konfiguráció mentésére.

Automatizált konfiguráció előnyei

Gyorsabb üzembe helyezés

Egységes konfigurációs sablonok

Kisebb hibalehetőség

Könnyebb ismételhetőség és bővíthetőség

KÉP HELYE - Python script kódrészlet képe

Python script kódrészlet képe (ide kerülhet screenshot, topológia, teszt vagy konfigurációs kép)

Ábrahely: Python script kódrészlet képe

15. Tesztelés és működés igazolása

A hálózat működését több szinten ellenőriztük. A cél nem csak az volt, hogy a konfiguráció elkészüljön, hanem az is, hogy a szolgáltatások ténylegesen, demonstrálható módon működjenek. A tesztelés a szerveroldali, a hálózati és a kliensoldali funkciókra is kiterjedt.

Tesztelési checklist

| Tesztterület | Elvárt eredmény | Állapot |
| --- | --- | --- |
| IP kiosztás | A kliens a megfelelő VLAN-ból DHCP címet kap | Kitöltendő képpel |
| DNS | A turofalvi.local név feloldható | Kitöltendő képpel |
| Domain login | A felhasználó tartományi fiókkal be tud jelentkezni | Kitöltendő képpel |
| GPO háttérkép | A háttérkép automatikusan megjelenik | Kitöltendő képpel |
| Logon script | Weboldal, megosztás, nyomtató megnyílik | Kitöltendő képpel |
| Software deployment | Chrome és VLC automatikusan települ | Kitöltendő képpel |
| IIS | A weboldal HTTP/HTTPS alatt betölt | Kitöltendő képpel |
| VPN/tunnel | A telephelyek közötti elérés működik | Kitöltendő képpel |
| NAT | A belső címek kifelé fordítódnak | Kitöltendő képpel |
| ACL | A tiltott hozzáférések valóban tiltottak | Kitöltendő képpel |

Példák a dokumentálható tesztekre

Ping a különböző telephelyek és VLAN-ok között

ipconfig /release és /renew kliensgépen DHCP teszteléshez

nslookup turofalvi.local a DNS ellenőrzéséhez

show ip route, show ip nat translations és show interfaces trunk hálózati eszközökön

journalctl -u isc-dhcp-server -f Linux oldalon

gpupdate /force és újrabejelentkezés a GPO ellenőrzéséhez

KÉP HELYE - Ping és route tesztek

Ping és route tesztek (ide kerülhet screenshot, topológia, teszt vagy konfigurációs kép)

Ábrahely: Ping és route tesztek

KÉP HELYE - Domain bejelentkezés és GPO

Domain bejelentkezés és GPO (ide kerülhet screenshot, topológia, teszt vagy konfigurációs kép)

Ábrahely: Domain bejelentkezés és GPO

KÉP HELYE - DHCP és DNS tesztek

DHCP és DNS tesztek (ide kerülhet screenshot, topológia, teszt vagy konfigurációs kép)

Ábrahely: DHCP és DNS tesztek

KÉP HELYE - IIS, megosztások és nyomtató

IIS, megosztások és nyomtató (ide kerülhet screenshot, topológia, teszt vagy konfigurációs kép)

Ábrahely: IIS, megosztások és nyomtató

16. Összegzés

A Túrófalvi Étterem és Manufaktúra projekt eredményeként egy összetett, több telephelyes, vállalati jellegű hálózati környezet készült el. A rendszer a vizsgakövetelmények jelentős részét tényleges konfigurációkkal és működő szolgáltatásokkal demonstrálja. A projekt külön erőssége a központi Windows Server szolgáltatáscsomag, a Linux alapú DHCP és audit rendszer, valamint a NAT, ACL, OSPF és tunnel alapú hálózati összekapcsolás.

A projekt legfontosabb eredményei

Több telephelyes hálózati topológia működő prototípussal

Részletes VLAN és IP címzési terv

Windows szerveroldali szolgáltatások teljes csomagja

Linux szerver alapú DHCP és automatizált audit

Programozott konfiguráció Netmiko segítségével

Dokumentálható tesztek a működés igazolására

Továbbfejlesztési lehetőségek

Részletesebb redundancia és mentési stratégia

Hiteles tanúsítvány HTTPS-hez

Fejlettebb naplózás és monitoring

Távoli menedzsment további védelme

Részletesebb WiFi és tűzfalas szabályrendszer

17. Mellékletek és konfigurációs kivonatok

Ebben a fejezetben rövid, áttekinthető kivonatok szerepelnek a fontosabb konfigurációkból és beállításokból. A cél nem a teljes futó konfiguráció szóról szóra közlése, hanem a lényegi elemek összefoglalása.

Melléklet A - R1 központi router konfiguráció kivonata

Hostname: R1

SSH hozzáférés ACL-lel védve

Subinterface-ek: Fa0/0.110, .120, .130, .140, .150

Static route-ok: 10.2.0.0/16 és 10.3.0.0/16

Tunnel0: 192.168.1.1/30

NAT pool és két statikus NAT bejegyzés

KÉP HELYE - A - R1 központi router konfiguráció kivonata

A - R1 központi router konfiguráció kivonata (ide kerülhet screenshot, topológia, teszt vagy konfigurációs kép)

Ábrahely: A - R1 központi router konfiguráció kivonata

Melléklet B - SW1 központi switch kivonata

VLAN-ok: 110, 120, 130, 140, 150

Management IP: 10.1.110.4

Trunk portok és EtherChannel

RSTP mód: rapid-pvst

Priority: 4096 a 110-es VLAN-ban

KÉP HELYE - B - SW1 központi switch kivonata

B - SW1 központi switch kivonata (ide kerülhet screenshot, topológia, teszt vagy konfigurációs kép)

Ábrahely: B - SW1 központi switch kivonata

Melléklet C - SW2 és SW3 kivonat

SW2 management IP: 10.1.110.5

SW3 management IP: 10.1.110.6

Access portok: VLAN150, VLAN130, VLAN120

EtherChannel kapcsolatok a központi redundanciához

KÉP HELYE - C - SW2 és SW3 kivonat

C - SW2 és SW3 kivonat (ide kerülhet screenshot, topológia, teszt vagy konfigurációs kép)

Ábrahely: C - SW2 és SW3 kivonat

Melléklet D - R2 WAN és OSPF kivonat

WAN IP: 99.99.91.2

Serial pont-pont hálózatok az OSPF-hez

Router ID: 2.2.2.2

Default-information originate

NAT pool a távoli hálózatokhoz

KÉP HELYE - D - R2 WAN és OSPF kivonat

D - R2 WAN és OSPF kivonat (ide kerülhet screenshot, topológia, teszt vagy konfigurációs kép)

Ábrahely: D - R2 WAN és OSPF kivonat

Melléklet E - R3 gyári router kivonat

Subinterface-ek: .115, .125, .160

DHCP relay: 10.1.130.20

OSPF: 10.2.0.0/16 hirdetése

KÉP HELYE - E - R3 gyári router kivonat

E - R3 gyári router kivonat (ide kerülhet screenshot, topológia, teszt vagy konfigurációs kép)

Ábrahely: E - R3 gyári router kivonat

Melléklet F - R4 irodai router kivonat

Subinterface-ek: .116 és .165

DHCP relay a 165-ös hálózathoz

OSPF: 10.3.0.0/16 hirdetése

KÉP HELYE - F - R4 irodai router kivonat

F - R4 irodai router kivonat (ide kerülhet screenshot, topológia, teszt vagy konfigurációs kép)

Ábrahely: F - R4 irodai router kivonat

Melléklet G - R5 IPv4/IPv6 és WiFi kivonat

IPv6 unicast-routing engedélyezve

VLAN 110, 120, 130 IPv4 + IPv6 konfiguráció

WiFi ACL és IPv6 traffic-filter

DHCP pool belso és wifi

KÉP HELYE - G - R5 IPv4/IPv6 és WiFi kivonat

G - R5 IPv4/IPv6 és WiFi kivonat (ide kerülhet screenshot, topológia, teszt vagy konfigurációs kép)

Ábrahely: G - R5 IPv4/IPv6 és WiFi kivonat

Melléklet H - Windows Server kivonat

Domain: turofalvi.local

OU-k és felhasználók létrehozva

DNS, IIS, file share, printer share, GPO és backup

Login script és wallpaper GPO

KÉP HELYE - H - Windows Server kivonat

H - Windows Server kivonat (ide kerülhet screenshot, topológia, teszt vagy konfigurációs kép)

Ábrahely: H - Windows Server kivonat

Melléklet I - Linux Server kivonat

isc-dhcp-server több hálózatra

Python audit script Netmiko használatával

Cron napi futás 12:00-kor

Riportfájl mentése timestamp alapján

KÉP HELYE - I - Linux Server kivonat

I - Linux Server kivonat (ide kerülhet screenshot, topológia, teszt vagy konfigurációs kép)

Ábrahely: I - Linux Server kivonat

18. Eszközprofil - R1 központi router

Az alábbi oldal egy rövid, vizsgára jól használható összefoglaló az adott hálózati eszköz fő szerepéről, konfigurációs elemeiről és az ellenőrzés során használt parancsokról.

| Tulajdonság | Érték |
| --- | --- |
| Szerep | Központi router, inter-VLAN routing, NAT, tunnel |
| Fontos interfészek | Serial0/1/0, Fa0/0.110, .120, .130, .140, .150, Tunnel0 |
| Fő hálózatok | 10.1.110.0/24, 10.1.120.0/24, 10.1.130.0/24, 10.1.140.0/24, 10.1.150.0/24 |
| Biztonság | SSH ACL, local user, only SSH |
| NAT | Dynamic NAT pool + static NAT a két szerverhez |

Ellenőrzéshez ajánlott parancsok

show ip interface brief

show ip route

show ip nat translations

show access-lists

R1 konfigurációs parancsai

enable

configure terminal

hostname R1

banner motd ^

PÉLDA

^

ip access-list standard SSH-ACCESS

permit 10.1.120.0 0.0.0.255

permit 10.1.130.0 0.0.0.255

permit 10.2.125.0 0.0.0.255

exit

ip domain-name ssh.local

username admin secret cisco123

crypto key generate rsa

ip ssh version 2

line vty 0 4

login local

transport input ssh

access-class SSH-ACCESS in

exit

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 99.99.90.1

ip route 10.2.0.0 255.255.0.0 192.168.1.2

ip route 10.3.0.0 255.255.0.0 192.168.1.2

interface Serial0/1/0

no shutdown

ip address 99.99.90.2 255.255.255.0

ip nat outside

interface fastEthernet 0/0

no shutdown

interface fastEthernet 0/0.110

encapsulation dot1Q 110

ip address 10.1.110.1 255.255.255.0

ip nat inside

interface fastEthernet 0/0.120

encapsulation dot1Q 120

ip address 10.1.120.1 255.255.255.0

ip helper-address 10.1.130.20

ip nat inside

interface fastEthernet 0/0.130

encapsulation dot1Q 130

ip address 10.1.130.1 255.255.255.0

ip nat inside

interface fastEthernet 0/0.140

encapsulation dot1Q 140

ip address 10.1.140.1 255.255.255.0

ip helper-address 10.1.130.20

ip nat inside

interface fastEthernet 0/0.150

encapsulation dot1Q 150

ip address 10.1.150.1 255.255.255.0

ip helper-address 10.1.130.20

ip nat inside

interface tunnel0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.252

tunnel source Serial0/1/0

tunnel destination 99.99.91.2

ip access-list standard NAT-LAN

deny 10.1.130.10

deny 10.1.130.20

permit 10.1.0.0 0.0.255.255

ip nat pool NATPOOL 193.128.40.3 193.128.40.14 netmask 255.255.255.240

ip nat inside source list NAT-LAN pool NATPOOL overload

ip nat inside source static 10.1.130.10 193.128.40.1

ip nat inside source static 10.1.130.20 193.128.40.2

19. Eszközprofil - SW1 és SW2

Az alábbi oldal egy rövid, vizsgára jól használható összefoglaló az adott hálózati eszköz fő szerepéről, konfigurációs elemeiről és az ellenőrzés során használt parancsokról.

| Tulajdonság | Érték |
| --- | --- |
| Szerep | Központi elosztó switchek |
| Fő VLAN-ok | 110, 120, 130, 140, 150 |
| Redundancia | Rapid-PVST és EtherChannel |
| SW1 priority | 4096 |
| SW2 priority | 8192 |

Ellenőrzéshez ajánlott parancsok

show vlan brief

show spanning-tree

show etherchannel summary

show interfaces trunk

SW1 és SW2 konfigurációs parancsai

Switch_1

enable

configure terminal

hostname SW1

banner motd ^

PÉLDA

^

ip access-list standard SSH-ACCESS

permit 10.1.120.0 0.0.0.255

permit 10.1.130.0 0.0.0.255

permit 10.2.125.0 0.0.0.255

exit

ip domain-name ssh.local

username admin secret cisco123

crypto key generate rsa

ip ssh version 2

line vty 0 4

login local

transport input ssh

access-class SSH-ACCESS in

exit

vlan 110

name Management

in vlan 110

exit

vlan 120

name Admin

in vlan 120

exit

vlan 130

name Server

in vlan 130

exit

vlan 140

name Firstfloor

in vlan 140

exit

vlan 150

name SecondFloor

in vlan 150

exit

interface vlan 110

ip address 10.1.110.4 255.255.255.0

exit

ip default-gateway 10.1.110.1

interface gigabitEthernet 0/1

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 110,120,130,140,150

no shutdown

exit

spanning-tree mode rapid-pvst

spanning-tree vlan 110 priority 4096

interface range fastEthernet 0/1-2

channel-group 1 mode active

exit

interface port-channel 1

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 110,120,130,140,150

exit

interface range fastEthernet 0/3-4

channel-group 2 mode active

exit

interface port-channel 2

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 110,120,130,140,150,160

exit

interface range fastEthernet 0/5-24

switchport mode access

switchport access vlan 140

exit

Switch_2

enable

configure terminal

hostname SW2

banner motd ^

PÉLDA

^

ip access-list standard SSH-ACCESS

permit 10.1.120.0 0.0.0.255

permit 10.1.130.0 0.0.0.255

permit 10.2.125.0 0.0.0.255

exit

ip domain-name ssh.local

username admin secret cisco123

crypto key generate rsa

ip ssh version 2

line vty 0 4

login local

transport input ssh

access-class SSH-ACCESS in

exit

vlan 110

name Management

in vlan 110

exit

vlan 120

name Admin

in vlan 120

exit

vlan 130

name Server

in vlan 130

exit

vlan 140

name Firstfloor

in vlan 140

exit

vlan 150

name SecondFloor

in vlan 150

exit

interface vlan 110

ip address 10.1.110.5 255.255.255.0

exit

ip default-gateway 10.1.110.1

spanning-tree mode rapid-pvst

spanning-tree vlan 110 priority 8192

interface range fastEthernet 0/1-2

channel-group 1 mode active

exit

interface port-channel 1

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 110,120,130,140,150

exit

interface range fastEthernet 0/3-4

channel-group 3 mode active

exit

interface port-channel 3

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 110,120,130,140,150

exit

interface range fastEthernet 0/5-24

switchport mode access

switchport access vlan 150

exit

20. Eszközprofil - SW3

Az alábbi oldal egy rövid, vizsgára jól használható összefoglaló az adott hálózati eszköz fő szerepéről, konfigurációs elemeiről és az ellenőrzés során használt parancsokról.

| Tulajdonság | Érték |
| --- | --- |
| Szerep | Szerver és admin switch |
| Szerver portok | Fa0/5-6 -> VLAN130 |
| Admin portok | Fa0/7-24 -> VLAN120 |
| Management IP | 10.1.110.6 |
| Kapcsolatok | Port-channel 2 és 3 |

Ellenőrzéshez ajánlott parancsok

show vlan brief

show interfaces status

show interfaces trunk

SW3 konfigurációs parancsai

enable

configure terminal

hostname SW3

banner motd ^

PÉLDA

^

ip access-list standard SSH-ACCESS

permit 10.1.120.0 0.0.0.255

permit 10.1.130.0 0.0.0.255

permit 10.2.125.0 0.0.0.255

exit

ip domain-name ssh.local

username admin secret cisco123

crypto key generate rsa

ip ssh version 2

line vty 0 4

login local

transport input ssh

access-class SSH-ACCESS in

exit

vlan 110

name Management

in vlan 110

exit

vlan 120

name Admin

in vlan 120

exit

vlan 130

name Server

in vlan 130

exit

vlan 140

name Firstfloor

in vlan 140

exit

vlan 150

name SecondFloor

in vlan 150

exit

interface vlan 110

ip address 10.1.110.6 255.255.255.0

exit

ip default-gateway 10.1.110.1

spanning-tree mode rapid-pvst

interface range fastEthernet 0/1-2

channel-group 2 mode active

exit

interface port-channel 2

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 110,120,130,140,150

exit

interface range fastEthernet 0/3-4

channel-group 3 mode active

exit

interface port-channel 3

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 110,120,130,140,150

exit

interface range fastEthernet 0/5-6

switchport mode access

switchport access vlan 130

interface range fastEthernet 0/7-24

switchport mode access

switchport access vlan 120

exit

21. Eszközprofil - R2 WAN / OSPF router

Az alábbi oldal egy rövid, vizsgára jól használható összefoglaló az adott hálózati eszköz fő szerepéről, konfigurációs elemeiről és az ellenőrzés során használt parancsokról.

| Tulajdonság | Érték |
| --- | --- |
| Szerep | ISP felőli és OSPF központi router |
| WAN IP | 99.99.91.2 |
| OSPF linkek | 10.10.1.1/30 és 10.10.1.5/30 |
| Tunnel | 192.168.1.2/30 |
| NAT pool | 193.128.43.1 - 193.128.43.14 |

Ellenőrzéshez ajánlott parancsok

show ip ospf neighbor

show ip route

show ip nat statistics

R2 konfigurációs parancsai

enable

configure terminal

hostname R2

banner motd ^

PÉLDA

^

ip access-list standard SSH-ACCESS

permit 10.1.120.0 0.0.0.255

permit 10.1.130.0 0.0.0.255

permit 10.2.125.0 0.0.0.255

exit

ip domain-name ssh.local

username admin secret cisco123

crypto key generate rsa

ip ssh version 2

line vty 0 4

login local

transport input ssh

access-class SSH-ACCESS in

exit

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 99.99.91.1

ip route 10.1.0.0 255.255.0.0 192.168.1.1

interface Serial 0/2/1

ip address 99.99.91.2 255.255.255.0

no shutdown

ip nat outside

interface Serial 0/3/0

ip address 10.10.1.1 255.255.255.252

no shutdown

ip nat inside

ip ospf network point-to-point

interface Serial 0/3/1

ip address 10.10.1.5 255.255.255.252

no shutdown

ip nat inside

ip ospf network point-to-point

exit

interface tunnel0

ip address 192.168.1.2 255.255.255.252

tunnel source serial0/2/1

tunnel destination 99.99.90.2

exit

ip access-list standard NAT-LAN

permit 10.2.0.0 0.0.255.255

permit 10.3.0.0 0.0.255.255

ip nat pool NATPOOL 193.128.43.1 193.128.43.14 netmask 255.255.255.240

ip nat inside source list NAT-LAN pool NATPOOL overload

router ospf 1

router-id 2.2.2.2

default-information originate

network 10.10.1.0 0.0.0.3 area 0

network 10.10.1.4 0.0.0.3 area 0

passive-interface default

no passive-interface Serial 0/3/0

no passive-interface Serial 0/3/1

22. Eszközprofil - R3 gyári router

Az alábbi oldal egy rövid, vizsgára jól használható összefoglaló az adott hálózati eszköz fő szerepéről, konfigurációs elemeiről és az ellenőrzés során használt parancsokról.

| Tulajdonság | Érték |
| --- | --- |
| Szerep | Gyári helyi router |
| VLAN-ok | 115, 125, 160 |
| DHCP relay | 10.1.130.20 |
| OSPF router-id | 3.3.3.3 |
| Működési mód | Router-on-a-stick |

Ellenőrzéshez ajánlott parancsok

show ip interface brief

show running-config interface fa0/1.125

R3 konfigurációs parancsai

enable

configure terminal

hostname R3

banner motd ^

PÉLDA

^

ip access-list standard SSH-ACCESS

permit 10.1.120.0 0.0.0.255

permit 10.1.130.0 0.0.0.255

permit 10.2.125.0 0.0.0.255

exit

ip domain-name ssh.local

username admin secret cisco123

crypto key generate rsa

ip ssh version 2

line vty 0 4

login local

transport input ssh

access-class SSH-ACCESS in

exit

interface Serial 0/2/0

no shutdown

ip address 10.10.1.2 255.255.255.252

ip ospf network point-to-point

exit

interface fastEthernet 0/1

no shutdown

interface fastEthernet 0/1.115

encapsulation dot1Q 115

ip address 10.2.115.1 255.255.255.0

interface fastEthernet 0/1.125

encapsulation dot1Q 125

ip address 10.2.125.1 255.255.255.0

ip helper-address 10.1.130.20

interface fastEthernet 0/1.160

encapsulation dot1Q 160

ip address 10.2.160.1 255.255.255.0

ip helper-address 10.1.130.20

exit

router ospf 1

router-id 3.3.3.3

network 10.2.0.0 0.0.255.255 area 0

network 10.10.1.0 0.0.0.3 area 0

passive-interface default

no passive-interface Serial 0/2/0

!router ospf 1

!router-id 3.3.3.3

!network 10.2.0.0 0.0.255.255 area 0

!network 10.10.1.0 0.0.0.3 area 0

23. Eszközprofil - R4 irodai router

Az alábbi oldal egy rövid, vizsgára jól használható összefoglaló az adott hálózati eszköz fő szerepéről, konfigurációs elemeiről és az ellenőrzés során használt parancsokról.

| Tulajdonság | Érték |
| --- | --- |
| Szerep | Irodai helyi router |
| VLAN-ok | 116, 165 |
| DHCP relay | 10.1.130.20 |
| OSPF router-id | 4.4.4.4 |
| Működési mód | Router-on-a-stick |

Ellenőrzéshez ajánlott parancsok

show ip interface brief

show running-config interface fa0/1.165

show ip route ospf

R4 konfigurációs parancsai

enable

configure terminal

hostname R4

banner motd ^

PÉLDA

^

ip access-list standard SSH-ACCESS

permit 10.1.120.0 0.0.0.255

permit 10.1.130.0 0.0.0.255

permit 10.2.125.0 0.0.0.255

exit

ip domain-name ssh.local

username admin secret cisco123

crypto key generate rsa

ip ssh version 2

line vty 0 4

login local

transport input ssh

access-class SSH-ACCESS in

exit

interface Serial 0/2/0

no shutdown

ip address 10.10.1.6 255.255.255.252

ip ospf network point-to-point

exit

interface fastEthernet 0/1

no shutdown

interface fastEthernet 0/1.116

encapsulation dot1Q 116

ip address 10.3.116.1 255.255.255.0

interface fastEthernet 0/1.165

encapsulation dot1Q 165

ip address 10.3.165.1 255.255.255.0

ip helper-address 10.1.130.20

exit

router ospf 1

router-id 4.4.4.4

network 10.3.0.0 0.0.255.255 area 0

network 10.10.1.4 0.0.0.3 area 0

passive-interface default

no passive-interface Serial 0/2/0

24. Eszközprofil - R5 és SW6

Az alábbi oldal egy rövid, vizsgára jól használható összefoglaló az adott hálózati eszköz fő szerepéről, konfigurációs elemeiről és az ellenőrzés során használt parancsokról.

| Tulajdonság | Érték |
| --- | --- |
| Szerep | IPv4/IPv6, WiFi és Cash hálózat |
| IPv6 | unicast-routing engedélyezve |
| ACL | ONLY_OUTSIDE_WIFI és ONLY_OUTSIDE_WIFI_V6 |
| DHCP | lokális poolok: belso és wifi |
| SW6 | dual IPv4-and-IPv6 preferencia |

Ellenőrzéshez ajánlott parancsok

show ipv6 interface brief

show access-lists

show ipv6 access-list

R5 és SW6 konfigurációs parancsai

Router_5

enable

configure terminal

hostname R5

banner motd ^

PÉLDA

^

ipv6 unicast-routing

interface Serial 0/1/0

ipv6 enable

no shutdown

ip nat outside

ip address 99.99.92.2 255.255.255.252

ipv6 address 7a4c:15e9::2/126

exit

interface fastehternet 0/0

ipv6 enable

no shutdown

interface fastethernet 0/0.110

encapsulation dot1Q 110

ipv6 enable

ipv6 address 2a02:ab8:4521:110::1/64

ip address 10.1.110.1 255.255.255.0

ip nat inside

interface fastethernet 0/0.120

encapsulation dot1Q 120

ipv6 enable

ipv6 address 2a02:ab8:4521:120::1/64

ip address 10.1.120.1 255.255.255.0

ip nat inside

interface fastethernet 0/0.130

encapsulation dot1Q 130

ipv6 enable

ipv6 address 2a02:ab8:4521:130::1/64

ip address 10.1.130.1 255.255.255.0

ip nat inside

ipv6 route ::/0 gigabitEthernet0/0/0

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 99.99.92.1

ip access-list standard NAT-LAN

permit 10.0.0.0 0.255.255.255

ip nat pool NATPOOL 193.128.44.1 193.128.44.14 netmask 255.255.255.240

ip nat inside source list NAT-LAN pool NATPOOL overload

ip dhcp excluded-address 10.1.120.1

ip dhcp excluded-address 10.1.130.1

ip dhcp excluded-address 10.1.130.2

ip dhcp pool belso

network 10.1.120.0 255.255.255.0

default-router 10.1.120.1

dns-server 193.128.40.1

ip dhcp pool wifi

network 10.1.130.0 255.255.255.0

default-router 10.1.130.1

dns-server 193.128.40.1

ip access-list extended ONLY_OUTSIDE_WIFI

permit udp any any eq 67

permit udp any any eq 68

permit udp 10.1.130.0 0.0.0.255 host 193.128.40.1 eq domain

deny ip 10.1.130.0 0.0.0.255 10.0.0.0 0.255.255.255

permit ip 10.1.130.0 0.0.0.255 any

exit

ipv6 access-list ONLY_OUTSIDE_WIFI_V6

deny ipv6 2a02:ab8:4521:130::/64 2a02:ab8:4521::/48

permit ipv6 2a02:ab8:4521::/48 anys

interface fastethernet 0/0.130

ip access-group ONLY_OUTSIDE_WIFI in

ipv6 traffic-filter ONLY_OUTSIDE_WIFI_V6 in

exit

switch_6

enable

configure terminal

sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 default

exit

write

reload

enable

configure terminal

hostname SW6

banner motd ^

PÉLDA

^

vlan 110

name Management

in vlan 110

ip address 10.1.110.2 255.255.255.0

ipv6 address 2a02:ab8:4521:110::2/64

exit

vlan 120

name Cash

in vlan 120

exit

vlan 130

name wifi

in vlan 130

exit

ip default-gateway 10.1.110.1

interface range fastEthernet 0/1

switchport mode trunk

switchport trunk allow vlan 110,120,130

interface range fastEthernet 0/2

switchport mode access

switchport access vlan 130

interface range fastEthernet 0/3-24

switchport mode access

switchport access vlan 120